Группа компаний «ЭнергоСпецСтрой»
ЭнергоСтандарт

Паспорт светодиодного светильника ЭСС- ECO

ЭСС-ECO

00

220AC

Основные сведения об изделии

- Настоящая инструкция распространяется на светильник стационарного типа
«ЭСС-ECO», предназначенный для внутренней  установки в промышленных помещениях и помещениях общего назначения;

- Корпус светильника изготовлен из листовой стали;

- Защитное  стекло изготовлено из оптического полиcтирола;

- Стойкость к внешним воздействиям обеспечена конструкцией светильника в течении всего срока службы, металлические детали светильника защищены коррозиестойкой порошковой эмалью;

- Рециркулятор УФ - бактерицидный с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха.

Технические характеристики

- Вид климатического исполнения светильника УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, температура окружающего воздуха при эксплуатации от - 10 до +40 °С и при относительной влажности воздуха до 98%;

- Светильник имеет 1-ый класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

- УФ-Бактерицидный светодиодный модуль - ,  длина волны – 270-280нм

- Коэффициент мощности – ≥ 0,95;

- Напряжение питания (для исполнения 220AC) – 176-264 В АС 50 Гц;

| Наименование светильника | Мощность | Световой поток | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭСС- ECO | 17 Вт | - | 4.5 кг |

Расшифровка кода прибора

AA/BBBCC/DE

А – Тип исполнения светильника:

- – стандартное исполнение;

- – со свето-звуковым датчиком;

- – с датчиком движения;

- – со схемой-фильтром (тип 1);

- – со схемой-фильтром (тип 2);

- – диммируемый;

- – с управлением DALI;

- – с фотореле;

- – с аварийным режимом (с встроенным АКБ).

Мощность аварийного режима – 5 Вт;

Световой поток – 500 Лм;

Время работы – 2 ч.

09     – с рециркулятором;

Применение двух и более дополнительных оборудований классифицируется одной цифрой (без ноля), количество цифр соответствует количеству доп. оборудований.

B – Напряжение питания;

С – Род тока сети (AC – переменный ток 50 Гц, DC – постоянный ток);

D – Тип кривой силы света (КСС) светильника, согласно ГОСТ Р 54350-2015:

К – концентрированная;

Г – глубокая;

Д – косинусная;

Л – полуширокая;

Ш – широкая;

Сп – специальная.

E – Степень защиты оболочки светильника, согласно ГОСТ 14254-2015:

1 – IP41;

2 – IP54;

3 – IP65;

4 –

Схемы подключения светильника

Переменный ток                                Постоянный ток               Светильник с аварийным режимом

L1- основное питание  
                                                                                                                L2 -контроль присутствия U 
                                                                                                            (подключать от эл. сети 220В фаза)

Габаритные размеры светильника

| Наименование светильников | ДхШхГ, мм |
| --- | --- |
| ЭСС-ECO | 155х145х390 |

Правила транспортировки и хранения

- Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 ˚С.

- Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:

- механических факторов "С" по ГОСТ 23216;

- климатических факторов "5" по ГОСТ 15150.

- Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействия на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

Требования безопасности

- Монтировать и демонтировать светильник необходимо при обесточенном светильнике;

- Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления.

- Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено!

- Перед установкой убедитесь в соответствии питающего напряжения;

- Запрещается использование рециркулятора с открытым кожухом.

- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Комплектность поставки

–       Светильник светодиодный – 1 шт;

–       Упаковка – 1 шт;

–       Паспорт – 1 шт;

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 42 месяцев со дня выпуска предприятием – изготовителем.

- При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

- Для ремонта или замены светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена не исправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или представителю.

- К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при наличии паспорта светильника.

- К гарантийному ремонту не принимаются изделия с признаками самостоятельного ремонта.

Производитель вправе изменять конструкцию светильника, при этом не ухудшая его потребительские свойства.

Свидетельство о приемке

Светильник «ЭСС- ECO» сертифицирован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Номер партии_________ Дата изготовления _________ 20__ г.

Контролер ОТК _________________

Изготовитель: ООО ПТП «ЭнергоСтандарт»

446441, Самарская область, г. Кинель,

пгт. Алексеевка, ул. Силикатная 6-а

Тел. +7 (846) 231-03-62 (67)

Веб-сайт: ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ.РФ	e-mail: 2310362@mail.ru