Группа компаний «ЭнергоСпецСтрой»
ЭнергоСтандарт

Паспорт светодиодного светильника ЭСС - Line lite

ЭСС – Line lite

00

220AC

Д2

Основные сведения об изделии

- Настоящая инструкция распространяется на светильник стационарный типа
«ЭСС – Line lite» предназначенный для общего и местного освещения административных, общественных и ЖКХ помещений;

- Корпус светильника изготовлен из матового поликарбоната;

Технические характеристики

- Вид климатического исполнения светильника У2 по ГОСТ 15150-69, температура окружающего воздуха при эксплуатации от - 45 до +40 °С и при относительной влажности воздуха до 98%;

- Светильник имеет 1-ый класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

- Цвет свечения светильника – Белый (5000K);

- Коэффициент мощности – ≥ 0,95;

- Напряжение питания (для исполнения 220AC) – 176-264 В АС 50 Гц;

| Наименование светильника | Мощность | Световой поток | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭСС-Line lite | 36 Вт | 3600 Лм | 1 |

Расшифровка кода прибора

AA/BBBCC/DE

А – Тип исполнения светильника:

- - стандартное исполнение;

- – со свето-звуковым датчиком;

- – с датчиком движения;

- – со схемой-фильтром (тип 1);

- – со схемой-фильтром (тип 2);

- – диммируемый;

- – с управлением DALI;

- – с фотореле;

- – с аварийным режимом (с встроенным АКБ).

Мощность аварийного режима – 5 Вт;

Световой поток – 500 Лм;

Время работы – 2 ч.

Применение двух и более дополнительных оборудований классифицируется одной цифрой (без ноля), количество цифр соответствует количеству доп. оборудований.

B – Напряжение питания;

С – Род тока сети (AC – переменный ток 50 Гц, DC – постоянный ток);

D – Тип кривой силы света (КСС) светильника, согласно ГОСТ Р 54350-2015:

К – концентрированная;

Г – глубокая;

Д – косинусная;

Л – полуширокая;

Ш – широкая;

Сп – специальная.

E – Степень защиты оболочки светильника, согласно ГОСТ 14254-2015:

1 – IP41;

2 – IP54;

3 – IP65;

4 –          .

Схемы подключения светильника

Переменный ток                                Постоянный ток               Светильник с аварийным режимом

Габаритные размеры светильника

L1- основное питание  
                                                                                                                L2 -контроль присутствия U 
                                                                                                             (подключать от эл. сети 220В фаза)

| Наименование светильника | ЭСС-Line lite |
| --- | --- |
| ДхШхГ, мм | 900х75х75 |

Правила транспортировки и хранения

- Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 ˚С.

- Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:

- механических факторов "С" по ГОСТ 23216;

- климатических факторов "5" по ГОСТ 15150.

- Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействия на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

Требования безопасности

Монтировать и демонтировать светильник необходимо при обесточенном светильнике;

- Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления.

- Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено!

- Перед установкой убедитесь в соответствии питающего напряжения;

- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Комплектность поставки

–       Светильник светодиодный – 1 шт;

–       Упаковка – 1 шт;

–       Паспорт – 1 шт;

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 42 месяцев со дня выпуска предприятием – изготовителем.

- При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

- Для ремонта или замены светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена не исправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или представителю.

- К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при наличии паспорта светильника.

- К гарантийному ремонту не принимаются изделия с признаками самостоятельного ремонта.

Производитель вправе изменять конструкцию светильника, при этом не ухудшая его потребительские свойства.

Свидетельство о приемке

Светильник «ЭСС- Line lite» сертифицирован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Номер партии_________ Дата изготовления _________ 20__ г.

Изготовитель: ООО ПТП «ЭнергоСтандарт»

446441, Самарская область, г. Кинель,

пгт. Алексеевка, ул. Силикатная 6-а

Тел. +7 (846) 231-03-62 (67)

Веб-сайт: ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ.РФ

e-mail: 2310362@mail.ru

Контролер ОТК _________________